REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Attività di vigilanza e controllo sulla progettazione mediante liste di controllo

(L.R. 28/2011 e Decreto n. 3 /REG del 30.12.2016)

Aggiornamento tecnico n. 1 al D.M. 17.01.2018 - NTC2018

NI.MUR

“EDIFICI: NUOVI INTERVENTI IN MURATURA ORDINARIA”

SCHEDA SPECIFICA SEZIONE II

(Versione n. 02 - marzo 2018)

| 2.A- AZIONI DI CALCOLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valori caratteristici delle azioni in [daN/mq] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G1k |  | G2k |  |  | Categoria carico variabile (tab. 3.1.II NTC 18) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qk1 |  | Qk2 |  |  |
|  | Impalcato da __ a __ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Piano _____ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Piano _____ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Piano _____ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Piano _____ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Balconi piano_____ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Balconi piano_____ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Scala |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Copertura |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | altro_________ |  | _________ |  | _______ |  |  | _____ | Cat___ | _____ |  | Cat_____ |
|  | Carico da Vento QkV |  | _________ |  |  |  |  | Carico da Neve QkN |  |  | ________________ |  |
|  | Incidenza tramezzi (p. 3.1.3 NTC18) |  |  | □ | 0.40 kN/mq |  |  | Elementi divisori con G2 ≤ 1,00 kN/mq |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | 0.80 kN/mq |  |  | Elementi divisori con 1,00 < G2 ≤ 2,00 kN/mq |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | 1.20 kN/mq |  |  | Elementi divisori con 2,00 < G2 ≤ 3,00 kN/mq |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | 1.60 kN/mq |  |  | Elementi divisori con 3,00 < G2 ≤ 4,00 kN/mq |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ | 2.00 kN/mq |  |  | Elementi divisori con 4,00 < G2 ≤ 5,00 kN/mq |  |  |  |  |
| 2 | Carichi di lineari [daN/ml] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tamponatura G2k ____________ |  |  |  |  | Altro ____________ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Combinazioni considerate nella valutazione della sicurezza (p. 2.5.3 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1□ | Fondamentale (SLU) |  |  |  |  | γG1×G1,k + γG2×G2,k + γP×P + γQ1×Qk1 + γQ2× ψ02×Qk2 + γQ3× ψ03×Qk3+… |  |  |  |  |  |
|  | 3.2□ | Caratteristica (SLE) |  |  |  |  | G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02×Qk2 + ψ03×Qk3+… |  |  |  |  |  |
|  | 3.3□ | Frequente (SLE) |  |  |  |  | G1 + G2 + P + ψ11 Qk1 + ψ22×Qk2 + ψ23×Qk3+… |  |  |  |  |  |
|  | 4.4□ | Quasi Permanente (SLE) |  |  |  |  | G1 + G2 + P + ψ21 Qk1 + ψ22×Qk2 + ψ23×Qk3+… |  |  |  |  |  |
|  | 3.5□ | Sismica (E) |  |  |  |  | E + G1 + G2 + P + ψ21 Qk1 + ψ22×Qk2 + … |  |  |  |  |  |
|  | 3.6□ | Eccezionale (AD) |  |  |  |  | E + G1 + G2 + P +AD + ψ21 Qk1 + ψ22×Qk2 + … |  |  |  |  |  |
|  | Altro ___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.B- AZIONE SISMICA DI PROGETTO (riferita all’analisi che condiziona il livello di sicurezza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi della regolarità (pp.7.2.1, 7.3.1 e 7.8.1 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Regolarità in pianta: |  |  |  |  | □ SI |  |  |  | □ NO (αu/α1 pari alla media tra 1 ed i valori specifici) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Regolare in elevazione |  |  |  |  | □ SI (KR=1) |  |  |  | □ NO (KR=0.80) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fattore di comportamento q0=1,75 αu/α1 (Tab. 7.3.II NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fattore qlim=Krq0 |  |  |  |
|  | TIPOLOGIA STRUTTURALE |  |  |  |  | REGOLARE IN PIANTA |  |  |  | αu/α1 |  |  | q0 =1,75 αu/α1 |  | REGOLARE in altezza |  | NON REGOLARE in altezza |  |
|  | 2.1.1 Costruzioni in muratura ordinaria |  |  |  |  | SI |  |  |  | 1.70 |  |  | 2.98 |  | □ 2.98 |  | □ 2.38 |  |
|  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  | 1.35 |  |  | 2.36 |  | □ 2.36 |  | □ 1.89 |  |
|  | 2.1.5 |  | □ Calcolato a mezzo di analisi statica non lineare (αu/α1 <2.5 p.7.8.1.3 NTC18) q= _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.6 |  | □ Analisi elastica, comportamento non dissipativo qND =0.66 x qCDB = __________ (compreso tra 1.00 e 1.50, p.7.3.1 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.7 |  | □ altro valore di q = _______ specificare: _________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | □ Quota dello “Zero sismico” ______________ m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Componente Verticale del Sisma (se obbligatoria con qlim = 1.5 - pp. 7.2.2 e 7.3.1 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1□ |  | Trascurata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2□ |  | Presenza di elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3□ |  | Elementi precompressi (con l’esclusione dei solai di luce inferiore a 8 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4□ |  | Elementi a mensola di luce superiore a 4 m; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5□ |  | Strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6□ |  | □ Costruzioni con isolamento sismico nei casi specificati al p. 7.10.5.3.2 NTC18; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Interazione STRUTTURA - elementi NON STRUTTURALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Distribuzione fortemente irregolare in pianta delle componenti non strutturali |  | □ NO |  |  | □ SI: in assenza di specifiche valutazioni gli effetti torsionali considerati incrementando di un fattore 2 l’eccentricità accidentale (p.7.2.3 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Distribuzione fortemente irregolare in altezza delle componenti non strutturali |  | □ NO |  |  | □ SI: in assenza di specifiche valutazioni le concentrazioni di danno attese sono considerate incrementando di un fattore 1.4 le sollecitazioni sismiche sui pilastri e sulle pareti dei livelli con riduzione di rigidezza (p.7.2.3 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osservazioni ________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.C- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Caratteristiche meccaniche della muratura in sede di progetto (pp. 11.10.3.1.2 e 11.10.3.1.2 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | MURATRA TIPO 1 ___________________________________ (descrizione) □ 1.1.1 Stima della RESISTENZA A COMPRESSIONE caratteristica per ELEMENTI ARTIFICIALI con giunti verticali ed orizzontali PIENI Tab. 11.10VI): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MALTA TIPO : ________ fk = ____________ MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 1.1.2 Stima della RESISTENZA A COMPRESSIONE caratteristica per ELEMENTI NATURALI con giunti verticali ed orizzontali PIENI (Tab. 11.10VII): MALTA TIPO : ________ fk = ____________ MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 1.1.3 Stima della resistenza caratteristica a TAGLIO di base della muratura con giunti verticali ed orizzontali PIENI (Tab. 11.10VIII): fvk0 = _______________ MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altre murature utilizzate |  |  |  |  |  |  |  |  | Resistenza a compressione caratteristica |  |  |  |  | Resistenza a taglio caratteristica |  |  |
|  | 1.2□ | TIPO 2 _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | fk = ________ MPa |  |  |  |  | fvk0 = _________ MPa |  |  |
|  | 1.3□ | TIPO 3 _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | fk = ________ MPa |  |  |  |  | fvk0 = _________ MPa |  |  |
|  | 1.4□ | E’ rispettata la prescrizione (p. 7.8.1.2 NTC18): resistenza media della malta superiore a 5 MPa in ogni caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Coefficienti parziali di sicurezza dei materiali per analisi statica (NO SISMA) – p. 4.5.6.1 NTC18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Tab. 4.5.II- NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classe esecuzione 1 |  |  |  | Classe esecuzione 2 |
|  |  | 1.5.1 |  |  | Elementi cat. I – Malte prestazione garantita |  |  |  |  |  |  |  |  | □ m =2.0 |  |  |  | □ m =2.5 |
|  |  | 1.5.2 |  |  | Elementi cat. I – Malte composizione prescritta |  |  |  |  |  |  |  |  | □ m =2.2 |  |  |  | □ m =2.7 |
|  |  | 1.5.3 |  |  | Elementi cat. II – Ogni tipo di malta |  |  |  |  |  |  |  |  | □ m =2.5 |  |  |  | □ m =3.0 |
|  |  | 1.5.4 |  |  | Altro _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6□ | Coefficiente parziale di sicurezza sul materiale per l’analisi sismica (p.7.8.1.1 NTC18) m =______ ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7□ | Giunti sottili (0.5mm ≤ spessore ≤ 3 mm) solo per agS≤0.15g allo SLV e con limitazioni in altezza di cui al p.7.8.1.2 NTC2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8□ | Giunti verticali a secco (0.5mm ≤ spessore ≤ 3 mm) solo per agS≤0.075g allo SLV e con limitazioni geometriche di cui al p.7.8.1.2 NTC2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Altri materiali utilizzati (es. Fondazioni in c.a.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Calcestruzzo tipo 1 |  |  |  |  | classe di resistenza _______ fcd=___________MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calcestruzzo tipo 2 |  |  |  |  | classe di resistenza _______ fcd=___________MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Legno massiccio/lamellare |  |  |  |  | classe di resistenza _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Acciaio da carpenteria |  |  |  |  | classe di resistenza _______ fyd=___________MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Altro _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osservazioni ________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.D- CRITERI DI MODELLAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisiti minimi geometrici delle pareti da rispettare (p.4.5.4 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Spessore dei muri portanti nei confronti dei carichi GRAVITAZIONALI non inferiore a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1□ | 15 cm | elementi artificiali pieni |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2□ | 20 cm | elementi artificiali semi-pieni |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3□ | 24 cm | elementi artificiali forati |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4□ | 24 cm | elementi di pietra naturale squadrata |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5□ | 40 cm | elementi di pietra listata |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5□ | 50 cm | elementi di pietra non squadrata |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Spessore dei muri resistenti al SISMA (Tab. 7.8.I NTC18) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1□ | 30 cm | elementi in pietra squadrata |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2□ | 24 cm | elementi artificiali |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3 □ | 24 cm | elementi in pietra squadrata in Zona con agS≤0.15g |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4 □ | 20 cm | elementi artificiali semipieni in Zona con agS≤0.075g |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5 □ | 15 cm | elementi artificiali pieni in Zona in Zona con agS≤0.075g |  |  |  |
| 2 | Caratteristiche dei solai ai fini della modellazione strutturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Solai infinitamente rigidi nel loro piano (p. 7.2.6 NTC18): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1□ | Solai in calcestruzzo armato oppure in latero-cemento, privi di aperture significative, con soletta in c.a. non inferiore a 4 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2□ | Solai misti legno e acciaio e soletta in calcestruzzo armato di soletta di almeno 5 cm collegata con connettori a taglio, privi di aperture significative. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3□ | Solai che rispettano la verifica analitica di cui al (p. C7.2.6 Circ. Min. 617/09). |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | In presenza di solai deformabili |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1□ | Non considerati nel modello di calcolo (infinitamente deformabili) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2□ | Modellati con propria rigidezza (indicare l’elaborato ed il paragrafo dove è illustrata la modalità di modellazione): ________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | Indicare la distribuzione degli impalcati nel modello di calcolo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TUTTI i solai di piano |  |  | □ Rigidi | □ Infinitamente Deformabili | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Solaio da Piano ___ a ____ |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Solaio a Piano ________ |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Solaio a Piano ________ |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Solaio a Piano ________ |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Solaio a Piano ________ |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Copertura/e: |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Altro ________________ |  |  | □ Rigido | □ Infinitamente Deformabile | □ con propria rigidezza |
|  |  |  | Altro ________________ |  |  | □ Rigidi | □ Infinitamente Deformabili | □ con propria rigidezza |
| 3 | Requisiti geometrici (p. 7.8.1.4 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 □ | Coperture e/o orizzontamenti spingenti: Non presenti |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 □ | Eventuali spinte orizzontali, valutate tenendo in conto l’azione sismica, sono assorbite per mezzo dei seguenti elementi strutturali: _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 □ | Distanza massima tra due solai successivi non è superiore a 5.00 m |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strutture di fondazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 □ |  | Strutture di fondazione continue in calcestruzzo armato (p. 7.8.1.8 NTC 18): |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 □ |  | Non inserite nel modello di calcolo |  |  |  |  |  |
|  | Osservazioni _________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.E - ANALISI STRUTTURALE ESEGUITA (riferita all’analisi che condiziona il livello di sicurezza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1□ | Analisi Statica Lineare (p. 7.3.3.2 e 7.8.1.5.2 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | □ Periodo fondamentale di vibrazione T1=2d= ____________sec (d=spostamento laterale elastico del punto più alto dell’edificio per la combinazione dei carichi [2.5.7] NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | □ Rispettate le condizioni: T1≤2,5TC oppure T1≤TD |  |  |  |  |  | □ = 1 caso di edificio non regolare in altezza |  |  |
|  | 1.3 | □ Eccentricità accidentale 5% (p. 7.3.3 e p. 7.2.6 NTC18) |  |  |  | □ Eccentricità accidentale 10% per distribuzione fortemente irregolare in pianta degli elementi non strutturali (p. 7.2.3, 7.3.3 e 7.2.6 NTC18) |  |  |  |  |
| 2□ | Dinamica Lineare con spettro di risposta (p. 7.3.3.1 e 7.8.1.5.3 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1□ | Sono stati considerati un numero di modi la cui massima partecipante è pari a _______% > 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2□ | Si è tenuto conto degli effetti torsionali applicando un’eccentricità accidentale 5% o 10 % (p. 7.2.3, 7.3.3 e 7.2.6 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3□ | Caratteristiche modali della struttura: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modi principali |  |  | Periodo [sec] |  | Massa partecipante [%] |  | Direzione prevalente [X,Y,ROT] |  |
|  |  | Modo n. ____ |  |  | ____________ |  | ____________ |  | ____________ |  |
|  |  | Modo n. ____ |  |  | ____________ |  | ____________ |  | ____________ |  |
|  |  | Modo n. ____ |  |  | ____________ |  | ____________ |  | ____________ |  |
| 3□ | Analisi statica non lineare (p. 7.3.4.1 e 7.8.1.5.4 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Distribuzione di forze adottata: Gruppo 1 – Distribuzione principale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1□ | Proporzionale alle forze statiche se il modo fondamentale ha massa partecipante vibrare ≥60% ed a patto di utilizzare la distribuzione uniforme del Gruppo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2□ | Proporzionale alla forma modale se il modo fondamentale ha massa partecipante vibrare >60 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3□ | Proporzionale ai tagli di piano calcolati con analisi dinamica lineare che mobiliti una massa partecipante complessiva ≥85 %. OBBLIGATORIA SE TI>1.3Tc TI= __________ sec e 1.3Tc= _________ sec |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Distribuzione di forze adottata: Gruppo 2 – Distribuzione Secondaria |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1□ |  | Distribuzione uniforme |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2□ |  | Distribuzione adattiva |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3□ |  | Distribuzione multimodale considerando almeno n. 6 modi significativi |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3□ | Si è tenuto conto degli effetti torsionali applicando un’eccentricità accidentale 5% o 10 % (p. 7.2.3, 7.3.3 e 7.2.6 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4□ | Q*<4 con Q*=rapporto tra il taglio totale agente alla base del sistema equivalente calcolato con spettro elastico, ed il taglio resistente del sistema equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5□ | Si forniscono le curve di capacità in allegato al progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4□ | Analisi non lineare dinamica TIME HISTORY (p. 7.3.4.1 NTC18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.F- VERIFICHE DI SICUREZZA PER I VARI LIVELLI PRESTAZIONALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifiche di sicurezza della struttura in elevazione: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | □ Edifici Semplici (p. 4.5.6.4 e p.7.8.1.9 NTC18) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | RESISTENZA SLU (p. 4.5.6.2 NTC18) – NO SISMA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 | Presso flessione per carichi laterali |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.2.2 | Presso flessione nel piano |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.2.3 | Taglio nel piano |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.2.4 | Flessione e Taglio nelle travi di accoppiamento |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.2.5 | Motivo omissioni _____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | RESISTENZA SLV (p. 7.8.2 NTC18) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 | Presso flessione nel piano (p.7.8.2.2.1 NTC18) |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.3.2 | Taglio nel piano (p.7.8.2.2.2 NTC18) |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.3.3 | Presso flessione fuori piano (p.7.8.2.2.3 NTC18) |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.3.4 | Flessione e Taglio nelle travi di accoppiamento (p.7.8.2.2.4 NTC18) |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.3.5 | Verifica globale Capacità –Domanda per analisi statica non lineare (p. 7.8.1.6 NTC18) |  | □ SI |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 1.3.6 | Motivo omissioni _____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | □ DEFORMABILITA’ SLD (p. 7.3.6.1 NTC18): qdr<0.002 h (per Classe d’uso I e II) dr = spostamento di interpiano nel modello privo di tamponature; h= altezza di interpiano |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | □ OPERATIVITA’’ SLO (p. 7.3.7.2 NTC18) : dr<0.0013 h (per Classe d’uso III e IV) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | VERIFICA ELEMENTI NON STRUTTURALI (STA) allo SLV (p. 7.3.6.2 e tab. 7.3.III NTC18) Verifica all’espulsione fuori dal piano sotto l’azione della forma di carico Fa al p. 7.2.3 NTC18 |  |  |  | □ SI |  | □ OMESSE |
|  | 1.7 | VERIFICA DEGLI IMPIANTI (STA e FUN) (p. 7.3.6.3 2 e tab. 7.3.III NTC18) Verifica di resistenza delle strutture di sostegno degli impianti principali e di collegamento alla struttura portante e di funzionamento |  |  |  | □ SI |  | □ OMESSE |
|  |  | Classe d’uso II: Verifica di stabilità (STA) allo SLV |  |  |  | □ SI |  | □ OMESSE |
|  |  | Classe d’uso III e IV: Verifica di stabilità (STA) allo SLV Verifica di Funzionamento (FUN) allo SLO |  |  |  | □ SI |  | □ OMESSE |
|  | Motivo omissioni ___________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verifiche in fondazione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Fondazioni superficiali (pp. 6.4.2.1, 6.4.2.2, 7.11.3.5 e 7.11.5.3.1 NTC18) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 | SLU e SLV: Carico limite terreno/fondazione (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.1.2 | SLU e SLV: Collasso per scorrimento sul piano di posa (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.1.3 | SLU e SLV: Stabilità globale (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.1.4 | SLU e SLV: Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali (STR) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.1.5 | SLE e SLD: Compatibilità dei cedimenti e delle distorsioni | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  | Motivo omissioni _________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Fondazioni su pali (pp. 6.4.3, 7.11.3.5 e 7.11.5.3.2 NTC18) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 | SLU e SLV: Carico limite azioni assiali (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.2.2 | SLU e SLV: Carico limite azioni trasversali (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.2.3 | SLU e SLV: Carico limite per sfilamento per azioni di trazione (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.2.4 | SLU e SLV: Stabilità globale (GEO) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.2.5 | SLU e SLV: Raggiungimento resistenza dei pali (STR) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.2.6 | SLU e SLV: Raggiungimento resistenza struttura di collegamento pali (STR) | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | 2.2.7 | SLE e SLD: compatibilità dei cedimenti e delle distorsioni | □ SI |  |  | □ OMESSE |  |
|  |  | Motivo omissioni _____________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 □ |  | Coefficienti parziali di sicurezza secondo Approccio 1 (p. 6.2.4.1 NTC 18) |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 □ |  | Coefficienti parziali di sicurezza secondo Approccio 2 (p. 6.2.4.1 NTC 18) |  |  |  |  |  |
| 3 | Regole di dettaglio (p. 7.8.5.6 NTC 18) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | □ Realizzazione di un cordolo continuo all’intersezione di solai e pareti |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | □ In corrispondenza degli incroci d’angolo delle pareti perimetrali sono presenti zone di parete muraria piena non inferiore a 1 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | □ Architravi resistenti a flessione e ammorsati (con relativa verifica di sicurezza) |  |  |  |  |  |  |

| 2.G- SINTESI DEI RISULTATI |  | RIF. ELABORATO E PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| 1□ | Si allegano le configurazioni deformate |  |
| 2□ | Si allegano i principali diagrammi delle sollecitazioni e degli spostamenti (3D e 2D) |  |
| 3□ | Si allegano i principali diagrammi delle principali verifiche di sicurezza (3D e 2D) |  |

2.H- OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (campo libero)

____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

2.I- PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L’USO E LA MANUTENZIONE (campo libero)

____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________